分布式存储系统功能需求

一、软件功能需求

- 本次构建分布式存储集群要求采用软件定义形式，基于通用的标准存储服务器存储集群，要求分布式存储支持采用不同品牌、不同架构、不同配置的存储服务器硬件。

- 要求分布式存储厂商支持软硬件分离架构，后续扩容过程中可采用不同厂家的硬件存储服务器。

- 本次配置≥1.7PB的存储容量授权。

- 支持Vmware、Hyper-V、Xen、KVM等主流虚拟化平台。

- 支持横向扩展，增加节点可增加整个系统的容量和性能，满足我院未来业务扩张需求。

- 要求利旧我院现有服务器，实现资产的有效利用，同时本次采购分布式存储厂商可将我院现有的NAS存储进行纳管。

- 要求本次实际配置块、文件、对象全协议，包括但不限于：Local SCSI、iSCSI、RBD等块存储协议，NFS、SMB/CIFS、HDFS、S3、FTP等文件存储协议以及S3等对象存储协议。

- 本次分布式存储支持协议互通，通过任意一个协议写入的文件，其他协议无需搬迁，可以直接读写同一份数据，满足我院未来大数据平台或互联网应用等对存储的需求。

- 本次要求配置副本和EC两种数据冗余模式，我院可按业务数据的重要程度自动调整，支持在线更改副本策略。

- 支持我院放射、内镜、病理等影像数据进行归档存储。

- 支持网络健康检查、磁盘健康检查、数据分级存储、全图形化运维、CRC校验等功能。

- 备注：本次需配置分布式存储系统建设所需的网络设备、配件、辅材及服务。

二、分布式存储硬件配置参考：

- 高度：配置≥2U标准机架式，节点数≥8

- CPU：配置≥2*Intel CPU（核心数≥12核 主频≥2.4GHz）

- 内存：配置≥256GB内存

- 系统盘：配置≥2*960GB  SATA SSD

- 缓存盘：配置≥4*3.2TB  NVMe SSD

- 数据盘：配置≥10*16TB  SATA HDD

- RAID卡：配置≥1*LSI控制器 RAID卡（支持RAID1和直通）

- 网卡：配置≥2*2端口25Gb光接口网卡（含模块），≥1*2端口电接口网卡

- 服务：配置≥3年7x24质保服务

- 三、利旧服务器情况和NAS存储情况

- 利旧服务器设备19台、NAS存储2套。